ОТЧЕТ

о деятельности Каменского ПУ (питьевая вода) за 2024 год

к слушанию ежегодного отчета перед потребителями

- Общая информация о субъекте

Каменский производственный участок входит в состав Западно-Казахстанского филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Каменский производственный участок базируется на территории Западно-Казахстанской области промбаза в с. Щапово. Головной водозабор состоит из 21-й скважины (насосной станции 1-го подъема) оборудованными насосами марки ЭЦВ со средней производительностью 40м3/час. На насосной станции 1-го подъема производиться обезжелезивание воды в водоносном горизонте методом аэрации. Поднятая вода подается в резервуары на комплекс насосной станции 2-го подъема, где она подвергается обеззараживанию хлорированием, и далее подается через магистральные водоводы, отводы и разводящие водопроводные сети потребителям.

Недропользование осуществляется из Серебряковского месторождения подземных вод, которое расположено в 30 км к югу от города Уральска, и является безальтернативным источником питьевого водоснабжения для 19-ти населенных пунктов района Бәйтерек и южной пригородной зоны г. Уральск ЗКО.

- Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Совместным приказами  Департамента Комитета по  регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО  и Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК № 35-ОД от 06.06.2024 года и № 119-ОД  от 10.06.2024 года, была согласована и утверждена  корректировка Инвестиционной программы на услуги по подаче питьевой воды по магистральным и распределительным сетям Каменского ПУ на 2024 год.

В рамках откорректированной инвестиционной программы по услугам подаче питьевой воды по магистральным и распределительным сетям Каменского ПУ Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» в 2024 году были исполнены следующие инвестиционные мероприятия:

- Погашение кредита  – 1 взнос, на сумму 16 783,00 тыс.тенге (100%).

Погашение кредита по графику согласно приложения к Дополнительному соглашению №1 от 5 ноября 2018г. к Кредитному договору №1 от 27 апреля 2017г. Оплата прошла по платежному поручению № 4793 от 02.12.2024 года.

- Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 160 кВа 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ 160кВа 10/0,4кВ в комплекте с разъединителем РЛНД 10/630- 1шт, на сумму 2767,857 тыс.тенге (100%).

Установка комплектной трансформаторной подстанции позволит осуществлять раздельное электроснабжение головного водозабора и промбазы Каменского ГВ, тем самым улучшится водоснабжение населения, снизится количество аварий на водоводах и потери воды.

- Трактор Беларус 922.3– 1 штука, на сумму 10850,0 тыс.тенге (90,5%)

Данная техника является универсальной, так как имеется возможность выполнять различные работы с навесными, полунавесными и прицепными машинами и оборудованием, а также выполнять транспортные работы на водопроводных объектах в условиях сельской и степной местности. Колесный трактор Беларус 922.3 имеет высокую проходимость, позволяет производить работы по обслуживанию и ремонту водопроводных систем при любых дорожных и погодных условиях. Реализация мероприятия по приобретению трактора Беларус 922.3 позволит улучшить водоснабжение населения и снизить потери воды на водопроводах.

- Комплект навесного оборудования на трактор Беларус: насосная установка С-245Н со сварочным генератором ГД-4004-14 – 1 штука, на сумму 3165,179 тыс.тенге (100%);

Установка работает от вала отбора мощности и не требует подключения к электросети. Встроенный сварочный генератор дает возможность производить сварку электродами. В сочетании с надежным насосом С245, установка позволяет провести ликвидацию до 95% возможных аварий на водопроводах, там, где раньше приходилось использовать дополнительный генератор.

- Навесное оборудование на трактор МТЗ: самовсасывающая насосная установка УНН-100/16– 1 штука, на сумму 1665,179 тыс.тенге (100%);

Приобретение навесного оборудования на трактор МТЗ - самовсасывающая насосная установка УНН-100/16 позволит уменьшить время на устранение аварий на водопроводах.

- Насос скважинный ЭЦВ8-40-60 НРК - 5 штук, на сумму 1725,0 тыс.тенге (56,8%);

- Станция управления и защиты насоса “Лоцман+” – 5 штук, на сумму 730,0 тыс.тенге (70,9%);

Приобретение насосного и пуско-защитного оборудования в количестве по 5 штук полностью заменит изношенные на эксплуатационных скважинах №№1,6,7,8А,10, в связи с этим данные скважины смогут обеспечить требуемый объем воды.

- Многофункциональное устройство НР Laser 135а принтер с функцией черно-белой печати, копирование и сканирование формата А4 необходим для нужд делопроизводства кассира абонентского отдела - 1штука, на сумму 92,8 тыс.тенге (80,7%);

Приобретение принтера обеспечит своевременную и качественную работу по документообороту абонентского отдела

- Ноутбук 14ꞌꞌ FHD/Core i3-N305 1.8 Ghz/DDR4 8GB/SSD 512GB/Free Dos для работы персонала абонентского отдела – 1 штука, не приобретен в связи с несвоевременно размещенной заявкой на портале государственных закупок, так как результаты закупа вышли 2 января 2025 года, протокол госзакупок вышел 6 января 2025 года, по итогам закупки был 1 участник и закупка признана как не состоявшаяся.

Фактическое выполнение Инвестиционной программы по Каменскому ПУ за 2024 год составило  – 37 779,015 тыс.тенге (92,5%) , при плане 40842,437 тыс.тенге

На основании совместных приказов №11-0Д от 09.02.2024г. ДКРЕМ по ЗКО и №36-Н от 12.02.2024г КВХ МВРИ РК, в 2024 году была приобретена и установлена «Радиостанция в комплекте» на сумму 2915,0 тыс.тенге, при плане 3414,595 тыс.тенге исполнение составило 85,4%. По результатам ГЗ способом запроса ценовых предложений, приобретение производилось по наименьшей цене, что привело к экономии денежных средств.

О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Тарифная смета на 2024 год  была откорректирована и утверждена приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО № 102-ОД от 22.11.2024 года.

Общая сумма затрат на услуги водохозяйственной системы составила 487 033,677 тыс. тенге, что на 5 860,847 тыс. тенге больше, чем предусмотрено тарифной сметой.

Тарифная смета в целом исполнена на 101,2 %.

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед.изм | Утвержденная корректировка ТС на 2024 год | Факт за 12 мес 2024г | % вып | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего | тыс. тенге | 417438,430 | 420542,138 | 100,7 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1. | Материальные затраты всего, в том числе | тыс. тенге | 74927,590 | 81397,185 | 108,6 |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 14560,000 | 16399,732 | 112,6 | списание остатков прошлых лет |
| 1.2 | Электроэнергия | тыс. тенге | 31370,340 | 27070,561 | 86,3 | снижение объемов добычи воды |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 21973,140 | 20635,481 | 93,9 | снижение объемов оказаных услуг |
| 1.4 | Химические реагенты | тыс. тенге | 818,530 | 995,562 | 121,6 | в корректировке небыли учтены затраты 4го квартала. |
| 1.5 | Запасные части для автотехники | тыс. тенге | 6205,580 | 16295,849 | 262,6 | списание остатков прошлых лет, высокая цена на автошины и прочее |
| 2 | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 285394,740 | 279039,554 | 97,8 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 254427,260 | 248007,209 | 97,5 |  |
| 2.2. | Социальные отчисления по з/плате | тыс. тенге | 30967,480 | 31032,345 | 100,3 |  |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 40625,640 | 42162,903 | 103,8 | фактическое начисление выше утвержденной на выполнение ИП |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 7946,860 | 8061,265 | 101,4 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кап.ремонт, не приводящий к росту стоимости осн.фондов (текущий ремонт) | тыс. тенге | 7946,860 | 8061,265 | 101,4 |  |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 8543,60 | 9881,231 | 115,7 |  |
| 5.1 | Выплаты за разъездной характер работы | тыс. тенге | 216,720 | 335,400 | 154,8 | в корректировке небыли учтены затраты 4го квартала. |
| 5.2 | Затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лаборатории (анализ воды, тех.осмотр машин, поверка, аттестация, актуализация) | тыс. тенге | 547,900 | 620,935 | 113,3 | повышение цен на поверку лабороторного оборудования, проведение техосмотра и пр |
| 5.3 | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 3894,560 | 5040,209 | 129,4 | списание остатков прошлых лет, которые небыли отражены при корректировке ТС |
| 5.4 | Обязательные виды страхования | тыс. тенге | 1010,050 | 1010,330 | 100,0 |  |
| 5.5 | Услуги по охране объекта насосной станции и лаборатории | тыс. тенге | 550,000 | 550,000 | 100,0 |  |
| 5.6 | Услуги по обслуживанию опасных промышленных производственных объектов. | тыс. тенге | 2079,360 | 2079,357 | 100,0 |  |
| 5.7 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации | тыс.тенге | 245,000 | 245,000 | 100,0 |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 63734,41 | 66491,539 | 104,3 |  |
| 6. | Общие административные расходы всего | тыс. тенге | 63734,41 | 66367,473 | 104,1 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 6.1 | З/пл адм.персонала | тыс. тенге | 37204,180 | 37170,209 | 99,9 |  |
| 6.2 | Социальные отчисления по з/плате | тыс. тенге | 4417,02 | 4488,561 | 101,6 |  |
| 6.3 | Налоговые платежи | тыс. тенге | 12331,920 | 11818,559 | 95,8 | снижение затрат по НДПИ (уменьшение объемов потерь и реализации) |
| 6.4 | Амортизация | тыс. тенге | 216,800 | 2940,879 | 1356,5 | фактическое начисление выше утвержденной на выполнение ИП |
| 6.5 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 2661,230 | 2593,904 | 97,5 |  |
| 6.6 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 1126,160 | 1133,544 | 100,7 |  |
| 6.7 | Расходы на периодическую печать | тыс. тенге | 120,540 | 173,796 | 144,2 | увеличение затрат на публикацию информации СЕМ в СМИ |
| 6.8 | Услуги связи и спец почты | тыс. тенге | 1058,640 | 1058,695 | 100,0 |  |
| 6.9 | Оплата информационных услуг и т.п. | тыс. тенге | 1833,450 | 1866,595 | 101,8 |  |
| 6.10 | Услуги банка | тыс. тенге | 245,560 | 278,836 | 113,6 | в корректировке небыли учтены все затраты на 4 квартал. |
| 6.11 | Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д. | тыс. тенге | 117,000 | 117,000 | 100,0 |  |
| 6.12 | Аренда основных средств общехозяйственного назначения | тыс. тенге | 1038,150 | 1038,151 | 100,0 |  |
| 6.13 | Расходы на содержание легкового автотранспорта | тыс. тенге | 719,580 | 1013,211 | 140,8 | в корректировке небыли учтены затраты на ГСМ в 4 квартале |
| 6.14 | Канцелярские товары | тыс. тенге | 644,180 | 675,533 | 104,9 | увеличение цен на товары |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 0,000 | 124,066 |  | выплаты вознаграждений по кредиту за 2023г, 2024 г. |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 481172,83 | 487033,677 | 101,2 |  |
| IV | Необоснованный доход | тыс. тенге | 4697,540 | 4697,540 | 100,0 |  |
| V | Доход (РБА*СП) | тыс. тенге | 0,0 | -98220,82 |  |  |
| VII | Всего доходов | тыс. тенге | 476475,290 | 384115,317 | 80,6 | снижение объемов поданной воды и введение нового тарифа не с 1 января а только с 10 сентября 2024 года. Т.е затраты на увеличение оплаты труда по новому тарифу утверждены на 12 месяцев а доходы получены только за 4 месяца (с 10 сентября). |
| VIII | Объемы оказываемых услуг | Тыс /м³ | 800,000 | 702,024 | 87,8 | снижение объемов потребления воды населением из-за введения норматива на субсидированную воду |
| IX | Нормативно технические потери | тыс.м3 | 522,600 | 318,82 | 61,0 |  |
|  |  | % | 39,500 | 31,20 | 79,0 |  |
| X | Тариф (без НДС) | Тенге /м³ | 525,42/595,59 | 525,42/595,59 |  |  |
|  | справочно |  |  |  |  |  |
| 11. | Среднесписочная численность персонала, всего в том числе | человек | 125 | 113 | 90,4 | Увольнение работников из-за низкого уровня заработной платы |
| 11.1. | производственного персонала | человек | 112 | 102 | 91,1 |  |
| 11.2. | административного персонала | человек | 13 | 11 | 84,6 |  |
| 12. | Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе | тенге | 194421 | 210308 | 108,2 | Доплаты работникам за увеличение объема работ и совмещение обязанностей |
| 12.1. | производственного персонала | тенге | 189306 | 202620 | 107,0 |  |
| 12.2. | административного персонала | тенге | 238488 | 281592 | 118,1 |  |

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

| Перечень целевых показателей мероприятий инвестиционной программы по обновлению объектов водоснабжения Западно-Казахстанского филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" по услугам подачи воды по магистральным и распределительным сетям Каменского производственного участка на 2024г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель качества и надежности | Факт 2023 года | План на 2024 год | Факт 2024 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| 1 | Мероприятие: Капитальный ремонт и оснащение Каменского ПУ специализированной техникой и оборудованием для проведения эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ на объектах водопроводного хозяйства | 33131,155 | 40 842,37 | 37779,015 | - 3 063,36 | по результатам ГЗ предложена низкая цена и не исполнение 1 мероприятия 2024 года |
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения «Оснащение и замена устаревшей изношенной техники и оборудования и внедрение прогрессивных автоматизированных технологий и водосберегающих и энергосберегающих систем для эксплуатации Каменского группового водопровода» | 6 | 8 | 7 | -1 | Не исполнено 1 мероприятие 2024 года |
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения «Погашение кредита по программе "Нурлы жол" на реконструкцию водопроводов Каменского группового водопровода» | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Цели 1 «Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  | -1% |  |
| 1 | Длительность обработки заявки потребителя (на технические условия) | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
| 1.2. | Длительность установки приборов учета, в том числе вышедшего из строя | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 1.3. | Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными и по которым ведомством уполномоченного органа выписано субъекту предписание об устранении причин жалоб | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Оснащенность приборами учета | 100% | 100% | 100% | 0 |  |
| 1.5. | Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъемов и водоочистных сооружений | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0 |  |
| 1.6. | Суммарная мощность установленного насосного оборудования | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0 |  |
| 1.7. | Расчетной напор при подаче воды насосной станции второго подъема | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.8. | Фактический напор при подаче воды насосной станции второго подъема | 95 | 95 | 95 | 0 |  |
| 1.9. | Уровень собираемости платежей с потребителей за предоставленные регулируемые услуги, % к году, предшествующему году | 97 | 100 | 96,1 | -1% |  |
| 1.10. | Цели 2 «Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  | 25,3% |  |
| 2 | Износ производственных основных средств по инвестпрограмме | 0,411 | 0,966 | 0,811 | -0,2% | естественный прирост износа |
| 2.1. | Аварийность на сетях (штук на 1км сетей) | 0,30 | 0,82 | 0,44 | 46,70% | увеличение общего кол-ва аварий |
| 2.2. | Длительность устранения аварий |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Прирост объема услуг | -12,90% | 9,00% | -12,20% | -21,2% | снижения спроса из-за введения норматива |
| 2.4. | Количество точек подключения (количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения) | 64 | 107 | 150 | 43 | по отношению к прошлому году увеличилось кол-во подключений |
| 2.5. | Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки водопроводы | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Показатели Цели 3 «Сокращение затрат на предоставление услуг» |  |  |  | -11,7% | снижение расхода эл/эн и снижение нормативных потерь |
| 3 | Затраты на электроэнергию на единицу услуги (кВт/м3) | 1,142 | 1,167 | 1,128 | -3,4% | (обновление насосов) снижение расхода эл/эн на 3,7% |
| 3.1. | Затраты на электроэнергию на единицу услуги (тыс.тенге/м3) | 37,713 | 39,213 | 38,561 | -0,652 | затраты на производство 1 м3 по сравнению с прошлым годом увеличились из-за роста цены на электроэнергию |
| 3.2. | Потери | 0,83% | 0,57% | 0,57% | 0,0% |  |
| 3.3. | Нормативно технические потери | 32,80% | 39,50% | 31,20% | -8,3% |  |
| 3.4. | Прочие цели |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Капитальный ремонт и оснащение Каменского ПУ специализированной техникой и оборудованием для проведения эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ на объектах водопроводного хозяйства | 33131,155 | 40 842,37 | 37779,015 | - 3 063,36 | по результатам ГЗ предложена низкая цена и неисполнение 1 мероприятия 2024 года |
| 5. | Характеристика мероприятия и показатель измерения «Оснащение и замена устаревшей изношенной техники и оборудования и внедрение прогрессивных автоматизированных технологий и водосберегающих и энергосберегающих систем для эксплуатации Каменского группового водопровода» | 6 | 8 | 7 | -1 | Не исполнено 1 мероприятие 2024 года |
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения «Погашение кредита по программе "Нурлы жол" на реконструкцию водопроводов Каменского группового водопровода» | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 6. | Итого сумма по всем мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей инвестиционной программы | 33131,155 | 40 842,37 | 37779,015 | 12,6% |  |

4.         О достижении показателей эффективности деятельности СЕМ

| Показатели эффективности инвестиционной программы Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» услуги по подаче питьевой воды по магистральным и распределительным сетям Каменского группового водопровода на 2024г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель качества и надежности | Факт 2023 года | План на 2024 год | Факт 2024 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| 1 | Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении | 1745,5 | 1676,4 | 1626,4 | -50 | Не исполнено 1 мероприятие |
| 2 | Снижение износа основных средств, % | 0,411 | 0,966 | 0,811 | -0,155 |  |
| 3 | Снижение нормативных потерь,% | 0,83 | 0,574 | 0,573 | -0,001 |  |
| 4 | Снижение аварийности,% | 4,29 | 8,122 | 8,122 | 0 |  |

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности СЕМ

Каменский производственный участок в 2024 году осуществлял свою деятельность за счет доходов, полученных от реализации услуг по подаче воды и субсидий на питьевую воду.

За 2024г. получено всего доходов по участку от реализации услуг по подаче воды    384115,317 тыс.тенге без НДС.

В соответствии с Правилами субсидирования предприятие получает субсидии по удешевлению стоимости питьевой воды для населения. В 2024 году  предъявлено к получению и получено из бюджета  субсидий на сумму 197 287,834 тыс.тенге без НДС.

Всего по участку получен отрицательный финансовый результат (убыток) в сумме                             -98 220,82  тыс.тенге.

Убыток сложился по нескольким причинам:

- Неисполнение объёмов реализации услуг на 97,976 тыс.м3 в результате снижения спроса населением из-за введения норматива на потребление воды населением по субсидированному тарифу привело к не получению дохода в полном объёме.

- Фактическое начисление амортизации выше, чем было утверждено для выполнения инвестиционной программы.

В 2024 году по тарифной смете был утвержден возврат потребителям необоснованно полученного дохода в сумме 4 697,54 тыс.тенге согласно Приказа №34-ОД от 18.07.2023г.(компенсирующий тариф).

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг

За 2024 год добыто воды 1020,848 тыс.м³, общий объем реализации услуг составил 702,024 тыс.м³, в том числе населению 460,981 тыс.м³ (65,7%), организациям 241,043 тыс.м³ (34,3%)

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Количество заключенных договоров с потребителями за 2024 год по состоянию на 31.12.2024г составило 7100, в том числе с  организациями  - 207 и с населением – 6893.

По состоянию на 31.12.24г предприятие обеспечивает питьевой водой 18 населенных пунктов.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации по Каменскому групповому водопроводу на 31.12.2024г. составляет – 307,414 км, в том числе

- На собственном балансе состоят – 110,957 км, из них:

- магистральных водоводов  - 26,631 км;

- отводы к населенным пунктам - 25,24 км;

- внутрипоселковых водопроводных сетей – 59,086 км.

2. На обслуживании (балансодержателями водопроводных сетей являются местные Акиматы) -196,457 км, из них:

- магистральных водоводов  - 47,87 км;

- внутрипоселковых водопроводных сетей – 148,587 км.

- Перспективы деятельности (планы развития), в том числе изменение тарифа на услуги

Новый предельный уровень тарифов тарифной сметы по Каменскому ПУ был утвержден на период 2022-2026гг. приказом ДКРЕМ по ЗКО №132-ОД от 17.11.2021г.

На 2024 год утвержденный тариф с января по декабрь  составит 620,51 тенге без НДС за    1 м3 (694,97 тенге с НДС).

На 2024 год субсидированный тариф для населения за 1м3 был утвержден решением ЗКО маслихата от 13 декабря 2021 года №8-4 зарегистрированного в Министерстве юстиции РК 14 декабря 2021 года №25776 в размере;

-  с приборами учета 90 тенге с НДС,

-  без приборов учета 200 тенге с НДС

И.о.директора                                     Р.Хусаинов

Исп. Кофанова Т.С.

Тел.87112308985